Cambio de Pisos en Aulas Comunes

- Objeto de la licitación

El objeto de la presente licitación es la provisión completa de materiales, maquinarias y mano de obra para la ejecución de los trabajos a ejecutar para el cambio de pisos existentes, del pasillo, oficina y acceso a aulas, del Edificio de Aulas Comunes II y del sector marcado en Edificio de Aulas Comunes I del Campus Universitario Tandil, comprendiendo la ejecución completa, de todos los trabajos que se detallaran en este pliego.

- Trabajos a realizar

1.- Trabajos preparatorios

Se deberán efectuar trabajos de desmonte y nivelación de los pisos cerámicos y los zócalos existentes, en los sectores indicados en el plano. Se deberá tener especial cuidado con las instalaciones existentes, debiendo dejarlas funcionando en perfecto estado, reparando a su vez los tomas que se encuentran desarmados o deteriorados.

2.- Preparación y reparación de carpeta

Según lo indique y verifique la inspección, se deberá reparar la carpeta existente y/o realizar la carpeta impermeable nueva, con espesor mínimo de 2.5cm.

En los casos que se indique, de acuerdo a lo observado y verificado, luego del retiro del piso, se deberá reparar la carpeta existente, con mortero de cemento y aditivo tipo Tacurú o similar, debiendo quedar las superficies totalmente lisas, para la colocación del piso cerámico.

Cuando corresponda, según lo indique la inspección, se deberá realizar la carpeta impermeable nueva, previo retiro de la totalidad de la existente.

La carpeta base impermeable, tendrá un espesor mínimo de 2.5cm y el mortero será 1:3. La totalidad de los contrapisos interiores, donde se efectué la carpeta, se deberán encontrar perfectamente secos. La superficie deberá quedar uniforme, lisa y nivelada, de manera de permitir el pegado de los pisos.

Contra los muros, se dejara junta de dilatación de 5mm.

Para cotizar la presente tarea se deberá especificar el costo de la totalidad de la construcción de la carpeta impermeable, debiendo figurar el costo por metro cuadrado.

3.- Pisos y zócalos

Los pisos serán tipo porcellanatto terminación mate de 33cm por 33cm de marca reconocida de primera calidad, tipo Cerro Negro granito white o Zanon granito. Se colocaran en la totalidad de los sectores marcados en plano y con la disposición que indique la inspección. (Ver plano adjunto) y las medidas deberán verificarse en obra. Se deberá presentar muestra del piso a colocar para la aprobación previa por parte de la inspección.

La colocación partirá desde el acceso y se colocaran a junta recta, con juntas de dilatación (juntas entre cerámicos de 2mm). La mezcla de asiento será pegamento Klaukol o similar. Después de 24 (veinticuatro) horas se tomaran las juntas con pastina color similar al cerámico.

No se admitirán desniveles, fallas de alineación de trabas, ni la recolocación de la pastina.

El contratista deberá reejecutar todos los sectores defectuosos, tanto en la carpeta como en el solado terminado según lo indique la inspección de obra.

Se deberá colocar zócalo cerámico con una altura de 10cm., en la totalidad de los lugares donde se coloque piso nuevo y este debe ser coincidente con la línea del cerámico del piso.

Se deberán colocar juntas de dilatación en todo el encuentro con los muros y cada 6m aproximadamente. Las mismas deberán sellarse con sellador especial (masilla elástica Sikaflex o similar) para juntas de dilatación, debiendo quedar totalmente prolijo y sin restos de pegamento.

4.- Presentación de muestras

El contratista deberá presentar antes de la ejecución de cualquier trabajo muestras y especificaciones técnicas de todos los materiales a utilizar en la obra para su aprobación por la inspección.

5.- Limpieza de Obra

5.1.- Durante la ejecución

La limpieza deberá ser ejecutada en forma permanente y diaria por el contratista, durante la marcha de los trabajos y a satisfacción de la Inspección.

Todo material retirado, salvo los cerámicos, que deberán ser entregados a la inspección de obra, deberán retirarse del predio del Campus Universitario.

5.2.- Limpieza final de obra

Para la entrega de la obra, el contratista deberá presentar en perfectas condiciones de higiene,  la totalidad de los trabajos licitados. Esta exigencia alcanza no solamente al interior sino al entorno acordado con la inspección.

6.- Garantía de Obra

Una vez finalizada la obra, comenzaran a correr los plazos de garantía estipulados en 6 meses.

- Visita a obra

Se realizara una visita a obra obligatoria de todos los oferentes, antes de la licitación, el día y la hora se les comunicara en su oportunidad, siendo requisito indispensable para la aceptación de la oferta. Se extenderá un certificado de asistencia a obra que deberá ser presentado con la documentación en el sobre de la licitación.

- Plazo de Obra

El Plazo de ejecución es de 15 (quince) días corridos, en el periodo del receso invernal.

Ref:   Expte. Nº 1-48089/2013

alc.0 anx.0 cpo.1

Tandil, 20 de marzo de 2014

Sr. Secretario General

U.N.C.P.B.A.

ING. GUILLERMO CORRES

S                 /                 D

Por medio de la presente elevo la actualización del presupuesto oficial del pliego de referencia para su consideración.

El monto actualizado, considerando que el trabajo se efectuará en el periodo del receso invernal, asciende a la suma de pesos ciento veintiocho mil $128.000.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.