PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL GRUPO SANITARIO EXTERNO PABELLON DECANATO AGRONOMIA  CAMPUS UNIVERSITARIO AZUL

OBJETO: El objeto de la presente licitación es el reacondicionamiento del grupo sanitario externo cercano al cuerpo edilicio Decanato del Campus Universitario de la ciudad de Azul, sito en la Avda Italia nº 780 de la misma ciudad.-

El grupo sanitario se conforma con un baño para hombres y otro para mujeres, conforme a la documentación anexa al presente pliego.-

En líneas generales comprende todos los trabajos de retiro de la totalidad de pisos y revestimientos, reemplazo de cañerías de distribución de agua, limpieza y recolocación de artefactos y griferías, reemplazo de carpinterías, reparación de revoques, provisión y reemplazo de artefactos de iluminación, recableado, y pintura general interna, dejando a ambos baños en perfectas condiciones de funcionamiento.-

La cotización deberá realizarse conforme a los Renglones 1, 2 y oferta total, según se indica en las planillas de certificación del presente pliego.-

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

Los trabajos a ejecutar son los siguientes:

1 – RETIRO DE CARPINTERIAS EXISTENTES

Se procederá a retirar las puertas de ingreso de ambos baños y los aventanamientos de iluminación y ventilación existentes.

Se descalzarán con sumo cuidado, fundamentalmente preservando la mampostería de ladrillos vistos del cuerpo sanitario y antepechos de ventanas.-

2 –PROTECCIONES y DEMOLICIONES

Los materiales producto de las demoliciones serán retirados fuera del Campus Universitario. El Contratista, mientras se ejecuten las tareas de demolición y retiro de escombros, deberá efectuar un cierre total mediante vallado de seguridad adecuados y aprobados por la Inspección.-

3 – INSTALACION SANITARIA: CONEXIONES y DESAGÜES

La instalación de agua se empalmará desde la llave de paso existente en cada baño, con cañería de polipropileno termofusión tipo Hidro3 o superior calidad, en forma embutida, con los diámetros adecuados de cálculo para el suministro requerido.-

Se incluye el recambio de la llave de paso mencionada, y el tramo de cañería existente aguas arriba, hasta salir del grupo sanitario.-

Se preverá una llave de paso por cada artefacto, a efectos de preceder a cualquier reparación en forma individual.-

En baño de hombres deberán limpiarse perfectamente las ½ cañas sanitarias existentes.-

Asimismo, en ambos baños se colocarán nuevas rejillas en material de AºIº del tipo reforzado.-

4 – RETIRO, LIMPIEZA Y RECOLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS.-

En el baño de hombres se procederá a:

- Retiro de artefactos y grifería existentes: inodoros c/mochila, mingitorios, grifería de mingitorios y lavabos.-

Limpieza de los mismos con productos que no dañen la loza de artefactos.-

Recolocación de artefactos retirados.-

- Provisión y colocación de accesorios:

Por cada recinto de inodoro un portarrollos embutido clásico y una percha simple.-

Dispenser de jabón líquido en sector lavabos.-

Secamanos eléctrico en acero inoxidable esmerilado - Calidad 430 -

con aletas de aspiración de aire, salida de aire caliente con protección metálica.

Ancho 25 cm x Alto 23.5 cm x Profundidad 15 cm

Motor: Monofásico

Turbina caudal de aire: 7 m3 por minulo.

Potencia: 2000 watts. Tensión de alimentación 220 volts.

Accionamiento: Pulsador con circuito integrado en la temporización y relay en la conmutación de potencia.

Ciclo de secado: 50 segundos.

- Limpieza y pulido en obra de mesada de granito y bachas existentes:

Se procederá a la limpieza a fondo de las bachas de acero inoxidable y posterior pulido.-

Los agujeros existentes en mesadas de griferías deberán cubrirse con tapones de AºIº.-

El mismo procedimiento para las mesadas de granito, con pulido fino mecánico en obra.-

Los elementos estructurales de soporte de mesada también deberán pulirse y protegerse debidamente con convertidor de óxido y pintura epoxi.-

En el baño de mujeres se procederá a:

- Retiro de artefactos y grifería existentes: inodoros c/mochila, grifería de lavabos.-

- Limpieza de los mismos con productos que no dañen la loza de artefactos.-

Recolocación de artefactos retirados.-

- Provisión y colocación de accesorios:

Por cada recinto de inodoro un portarrollos embutido clásico y una percha simple.-

Dispenser de jabón líquido en sector lavabos.-

Secamanos eléctrico en acero inoxidable esmerilado - Calidad 430 -

con aletas de aspiración de aire, salida de aire caliente con protección metálica.

Ancho 25 cm x Alto 23.5 cm x Profundidad 15 cm

Motor: Monofásico

Turbina caudal de aire: 7 m3 por minulo.

Potencia: 2000 watts. Tensión de alimentación 220 volts.

Accionamiento: Pulsador con circuito integrado en la temporización y relay en la conmutación de potencia.

Ciclo de secado: 50 segundos.

- Limpieza y pulido en obra de mesada de granito y bachas existentes:

Se procederá a la limpieza a fondo de las bachas de acero inoxidable y posterior pulido.-

Los agujeros existentes en mesadas de griferías deberán cubrirse con tapones de AºIº.-

El mismo procedimiento para las mesadas de granito, con pulido fino mecánico en obra.-

Los elementos estructurales de soporte de mesada también debéran pulirse y protegerse debidamente con convertidor de óxido y pintura epoxi.-

5 – INSTALACION ELECTRICA

Se procederá al retiro de artefactos existentes y recableado de la instalación eléctrica con cables reglamentarios tipo “Pirelli” aprobados o calidad superior.-

También se recambiarán módulos de cajas, llaves y tomas por materiales del tipo “Kalop” o calidad superior.-

En ambos baños se agregará un toma para el secamanos eléctrico.-

Se recambiará el tablero existente al igual que las llaves térmicas, tipo Siemens o calidad superior.-

Se procederá a la provisión y colocación de artefactos de iluminación:

Por baño: 1 artefacto fluorescente tipo Luciola Basic 2x36W, con cuerpo y difusor de policarbonato.-

1 artefacto plafón tipo Luciola Proof 2x26W.-

Las cañerías que se agreguen a los circuitos serán embutidas, con cañerías aprobadas.-

Toda instalación existente exterior deberá embutirse-

6 – PROVISION Y COLOCACION DE CARPINTERIAS

Las puertas P1 serán de aluminio prepintado color bronce linea Módena o calidad superior, de las dimensiones y manos de las puertas existentes, con picaportes reforzados balancín de bronce cromado pesado.-

Las ventanas V1 serán de aluminio prepintado color bronce línea Módena o calidad superior, de las dimensiones de las existentes, con paño fijo central y dos laterales con apertura de brazo de empuje.-

Todos los herrajes serán del tipo reforzado y los vidrios laminados 3+3 traslúcidos.-

Colocación de carpinterías nuevas:

Previo a su colocación, los muros recibirán el reacondicionamiento general de su estado o daños que se hayan producido en su retiro.-

En todo el perímetro de los vanos, y hasta 5 cm. del filo exterior, se hará una mocheta de revoque reforzado a efectos de cubrir los daños al ladrillo visto existente.-

En el caso de ventanas se hará el mismo tratamiento, reparando los alféizares existentes.-

Las puertas de recintos de inodoros P2, serán también de aluminio prepintado color bronce, con tablero del mismo material tipo placas de encastre, de las dimensiones de las existentes, con llave indicadora abierto-cerrado.-

7 –RECOLOCACION DE ESPEJOS

Los espejos actuales deberán retirarse con el mayor cuidado y recolocados a la finalización de obras.-

De producirse roturas o daños, los mismos serán reemplazados por otros de iguales características a costo del contratista.-

8 – PISOS CERAMICOS

Los pisos actuales serán removidos en su totalidad, y reemplazados por cerámicos de Porcellanato  terminación rústica de 33X33 cm marca Cerro Negro, línea Etruria ó Cuarzo Arena antideslizante color natural ó beige.-

La colocación será a junta recta, con juntas entre cerámicos de 2mm..  La mezcla de asiento será pegamento KLAUKOL o similar. Después de veinticuatro (24) horas se tomarán las juntas con pastina color similar al cerámico.

No se admitirán desniveles, fallas de alineación de trabas, ni la recolocación de la pastina.

El Contratista deberá reejecutar todos los sectores defectuosos, tanto en la carpeta como en el solado terminado según lo indique la Inspección de Obra.

Previo a la colocación del piso, se deberá picar el material de asiento del piso existente, y ejecutar una carpeta base. impermeable  El espesor mínimo será de 4 cm. y el mortero será 1:3.  Se realizarán sobre la totalidad de los contrapisos interiores, los que se deberán encontrar perfectamente secos.  La superficie deberá quedar uniforme, lisa y nivelada, de manera de permitir el pegado de los pisos.  Contra los muros, se dejará junta de dilatación de 5 mm.

9 – REVESTIMIENTOS CERAMICOS

Todos los muros y tabiques de baños y recintos, llevarán revestimiento de cerámicos “Cerro Negro” o similar, de 0.30x0.30m. blanco semimate ó color a determinar según modelo, colocación recta con junta mínima, pastinada al final de la colocación.

Altura hasta cielorraso.-

Todas las aristas de muros deberán llevar una cantonera de terminación de aluminio recto con aletas especiales para su fijación a los revestimientos.-

10 – REPARACIONES VARIAS

En dinteles de acceso a ambos sanitarios, deberá picarse el ladrillo visto existente en al menos tres hiladas sobre dintel y 40 cm. a ambos lados de los vanos, descubriendo los hierros oxidados y reemplazándolos por nuevos.-

Posteriormente se deberá revestir el sector afectado con ladrillos cortados de igual dimensión y color que los existentes, con el tomado de juntas correspondiente.-

Las tapas de cámaras interiores existentes deberán reemplazarse por otras con marcos de ángulo de hierro y preparadas para recibir el mismo piso a colocar.-

Estas tapas deberán tener manijas de hierro para permitir la remoción de las tapas.-

Los sectores deteriorados en revoques deberán repararse y dejarse en perfecto estado de terminación para el posterior pintado.-

11 – PINTURA y DETALLES DE TERMINACION

Previo a las tareas de pintura deberán limpiarse a fondo las superficies a tratar

Se realizarán los siguientes trabajos de pintura:

Carpintería de hierro: una mano de anti óxido y 3 manos de esmalte sintético color a determinar

Cielorrasos de hormigón : sellador y 3 manos de látex para cielorrasos.

También se efectuaran tareas de terminación de cualquier detalle que haga falta a juicio de la Inspección de Obras.-

Prestación del servicio y control de calidad.

La empresa contratada deberá proveer la totalidad de los materiales y mano de obra para todos los trabajos.

La empresa será responsable del servicio, que será ejecutado por personal cualificado y estará supervisado por un técnico de la empresa debidamente especializado.

La Universidad se limitará a disponer de la estructura técnica de supervisión que se precise para coordinar los trabajos, controlar y verificar las realizaciones, a fin de asegurarse que los trabajos y materiales se están desarrollando de acuerdo a las exigencias de este Pliego de Condiciones y con la calidad de resultados que se exijan en cada caso.

Será obligación del contratista informar al responsable designado por la Universidad del comienzo y finalización de cada trabajo, a través del procedimiento establecido en cada momento.

El contratista será responsable de cuantos desperfectos ocasione su personal en el desempeño de su actividad.

Si bien en el detalle se describen las tareas principales, el contratista deberá realizar todas aquellas complementarias que pudieran surgir durante la intervención en cada una de ellas.

OTRAS CONSIDERACIONES:

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

Corresponded al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceros, personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el trabajo. Asimismo, deberá dar estricto cumplimiento a las demás normas que rigen el trabajo y la seguridad social. La empresa deberá cumplir con los requerimientos en materia de Higiene y Seguridad Laboral en un todo de acuerdo las resoluciones de la Industria de la Construcción, la ley sobre Riesgos de Trabajo y normas internas del Departamento de Higiene y Seguridad de la UNCPBA. Toda persona de la empresa o subcontratada por ésta que por diferentes razones no esté incluida en el listado de la A.R.T., deberá contar con un seguro de accidentes de trabajo (no colectivo). Esto será válido para el personal directivo de la empresa que acceda a la obra, para los profesionales contratados (no en relación de dependencia, lo que alcanza al mismo Servicio de Seguridad e Higiene) y para los subcontratistas, empresas unipersonales, etc.

El adjudicatario que resulte del presente llamado será responsable único, en su carácter de patrón, de las relaciones y obligaciones de cualquier índole con el personal afectado a las tareas, deslindando la Universidad toda responsabilidad directa o derivada de las mismas. Sin perjuicio de ello, la Universidad se reserva el derecho de rechazar o de no aceptar el personal del adjudicatario cuando a su juicio exista motivo para ello, en cuyo caso deberá ser reemplazado en forma inmediata.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio el sitio de los trabajos. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo.

El personal deberá contar con todos los elementos de protección necesarios para el desarrollo del trabajo.

Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su fin y se ajustarán a las exigencias de calidad, reglas del arte y características establecidas en la documentación licitatoria, a entera satisfacción de la Universidad, la que se reserva el derecho de rechazar todos o la parte de ellos que no se encuentre en condiciones de aceptación.

Los trabajos deficientemente ejecutados deberán ser rehechos por cuenta de la Empresa Adjudicataria, quien será, en todo caso, responsable ante terceros de los daños que pudieran producirse por tales deficiencias, sin perjuicio de las sanciones económicas que  pudieran corresponderla.

REQUISITOS PREVIOS A LA COTIZACION

Las empresas oferentes deberán formular su cotización con pleno conocimiento del lugar y de todos los trabajos a efectuar, pudiendo solicitar información o aclaraciones al Arq. ROBERTO ASHIFU te. 02281654997. Se planificará una recorrida por las instalaciones del lugar, brindando asesoramiento acerca del detalle del servicio y normas a cumplir durante la prestación del mismo.

Cotización.

A los efectos de la cotización y/o facturación, deberá considerarse a la Universidad como IVA EXENTO.