Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS –  CAMPUS UNIVERSITARIO - TANDIL

(0249) 443-9501

UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

CONSTRUCCION Y REPARACION DE EMBOCADURAS EN ALCANTARILLAS.

Lugar: CAMPUS UNIVERSITARIO - TANDIL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Los trabajos que a continuación se describen tienen por objeto la provision de materiales y mano de obra, para la construccion de alcantarillas , embocaduras y terminacion de algunas existentes , como asi tambien, limpieza de todas las alcantarillas existentes,  las cuales se encuentran en el camino de circunvalacion del Campus.

A continuacion se describen numeradas las tareas a ejecutar, según indicacion del plano adjunto.

RENGLON 1

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES

1) ALCANTARILLA FRENTE A LA MANGA

En el sector 1, se deberan destapar los caños de hn., que actualmente se encuentran tapados de tierra y basura.

Como asi tambien, perfilar y limpiar  el canal a cielo abierto ,que desemboca en el acceso principal (sector B).

2) ALCANTARILLA  DE  ACCESO PRINCIPAL

En sector 2, idem al sector 1.

Se debera profundizar y perfilar el sector del canal a cielo abierto, que ingresa a la alcantarilla (aprox. 10 mts de longitud), como asi tambien el canal de salida (aprox. 5 mts.),la tierra que sale de este trabajo se debera  colocar debajo de los eucaliptus, a indicacion de la Inspeccion.

3)  ALCANTARILLA  EN LATERAL DEL EDIFICIO DE S.A.M.P.

En sector 4, destapar caños de hn.

Profundizar y perfilar el canal de desague en el trayecto, que va desde el inicio del estacionamiento  (frente a edificio S.A.M.P.), hasta pasada la alcantarilla, unos 15 mts.

4) ALCANTARILLA  DE ENTRADA AL ESTACIONAMIENTO DEL GIMNASIO

En sector 7, destapar caños de hn. comprimido.

5) ALCANTARILLAS  EN  ESTACIONAMIENTO DE BOXES I

En sector 9, destapar caños de hn. (2 alcantarillas) y perfilar el canal a cielo abierto.

6) ALCANTARILLA  DETRAS DEL EDIFICIO DE FAC. CS. HUMANAS

En sector 10, destapar caños de hn. y perfilar el canal de desague.

RENGLON 2

CONSTRUCCION Y REPARACION DE ALCANTARILLAS

1) ALCANTARILLA  FRENTE AL EDIFICIO DE S.A.M.

En el sector Nº 3, segun indica el plano, se debera construir una nueva entrada al edificio de S.A.M.P.,la  cual consiste en la colocacion de 2 (dos) caños de hn. comprimido (los mismos los provee la Universidad),y construir 2 (dos) embocaduras (según especificaciones en plano).

Sobre los caños de hn. comprimido, se debera construir una losa de hn. armado, de aproximadamente 2,00 x 2,00m (las medidas deberan verificarse en obra) esp. 10cm. con malla ø6 cada 25cm. en ambas direcciones.

2) ALCANTARILLA DETRAS DEL EDIFICIO S.A.M.P.

En el sector Nº 5, se deberan completar las embocaduras existentes:

a) Retirar los picos que actualmente poseen los pilares.

b) Revocar con concreto en su totalidad.

c) Acomodar el camino en la alcantarilla y a su alrededor, si es necesario agregar material  faltante (el mismo lo provee la Universidad).

3) ALCANTARILLA SALIDA EDIFICIO DE LA FAC. CS. EXACTAS.

En el sector Nº 8, (alcantarilla existente), se deberan construir 2 (dos) embocaduras, según especificaciones en plano.

La altura de las mismas la indicara la Inspeccion, en la visita a obra.

4) ALCANTARILLA  DETRAS DEL GIMNASIO POLIDEPORTIVO.

En el sector Nº 6, (alcantarilla existente), se debera construir una embocadura nueva igual a la existente.

A la existente, revocarla con concreto y retirarle los picos de los pilares.

Acomodar el terreno alrededor de ambas embocaduras.

5) ALCANTARILLAS DE ENTRADA Y SALIDA ESTACIONAMIENTO  BOXES

En el sector Nº 9, actualmente hay 2 (dos) entradas con los caños colocados, a las mismas construirles las embocaduras (cant. 4), según especificaciones del plano.

La  altura de las embocaduras se la indicara la Inspeccion, en la visita a obra.

6) ALCANTARILLA  DETRAS  DE  BOXES II

En el sector Nº 10, actualmente hay dos embocaduras existentes, se debera bajar la altura de las mismas, (dos hiladas de ladrillo).                  Terminarlas con revoque de concreto y acomodar el terreno a su alrededor.

7) ALCANTARILLA  EN ESTACIONAMIENTO FAC CS. HUMANAS

En el sector Nº 11, segun indica el plano, se debera construir una nueva entrada al edificio de  la Fac. Cs. Humanas, la  cual consiste en la colocacion de 1 (uno) caño de hn. comprimido (el mismo lo provee la Universidad),y construir 2 (dos) embocaduras (según especificaciones en plano).

8) ESPECIFICACIONES TECNICAS  DE  LAS  EMBOCADURAS

Fundacion:  losa de hn. armado esp. 12 cm. Ø6 c/25cm. en ambas direcciones

cordon de hn. armado , ancho 15cm , altura 20cm.

Mamposteria: ladrillo comun asentado en concreto,ancho idem a las   existentes.

Revoque: azotado de concreto, fratazado.

(ver detalle en plano)

9) LIMPIEZA GENERAL

Todos los sectores a intervenir , deberan quedar en perfecto estado de limpieza (retiro de escombros, tierra sobrante,etc.), el Contratista debera retirarlos fuera del predio del Campus.

PLAZO de ENTREGA:    Renglon 1       15  dias.

Renglon 2       30 dias.