REF. : Expte. Nº 1-50345/2014 Cpo1

Obra:  CAMINERIA SECTOR 1 Y 2.

Lugar: Campus Universitario – AZUL

# MEMORIA DESCRIPTIVA

1.-  El objeto de la presente Licitación es la ejecución completa, de todos los trabajos

que se detallan en esta Memoria Descriptiva, en los sectores de intervención 1 Y 2, indicados en plano.

En Anexo I se grafica con imágenes para una mejor comprensión.-

2.-  El terreno en el cual se erigirá la obra es de propiedad de la Universidad y se sitúa en Av. República de Italia nº 780.

3.-  La Licitación incluye provisión total de la mano de obra y los materiales de todos los trabajos englobados en el punto 4.

4.-  Los trabajos a realizar corresponden al siguiente detalle:

4.1.-  Trabajos Preparatorios

Desmonte de tierra negra y nivelación del terreno.-

4.2.-  Provisión, desparramo y compactación de tosca seleccionada.-

4.3.- Provisión y ejecución de veredas, cordones, canal y tapas de    HoAº.-

4.4.- Desparramo de tierra negra en taludes y retiro de material    remanente.-

4.5.-  Limpieza diaria y final

4.6.- Sistema de Contratación.

La presente obra, se contrata por el sistema de Ajuste Alzado

El oferente presentará el presupuesto desagregado por ítems y sub ítems,indicando las incidencias porcentuales de cada uno de ellos según la planilla de certificación adjunta.

La falta de cualquiera de estos elementos implicará la inmediata desestimación de la oferta.

4.25.- Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial, asciende a la suma de pesos veintidós mil  ($ 22.000).

4.26.- Plazo de Ejecución.

El plazo de ejecución para la presente obra es de (20) días corridos.

4.27.- Visita a obra

Para este tramite se realizará una visita al lugar donde se deberán prestar los servicios de obra, la misma será el día jueves 14 de Agosto a las 10:00 horas, teniendo esta el carácter de obligatoria , siendo acompañados del Señor Coordinador de Servicios Generales Hugo Lendez o quien este designe en su momento.

El punto de encuentro será, la Facultad de Derecho, ubicado en Av. República de Italia 780. | C.P.: B7300 | Azul | Buenos Aires | Argentina.

Para Consultas comunicarse con el Señor Hugo Lendez al teléfono 0249 442 2000 interno 103, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 13:00 horas o al celular 0249 154 631187.

REF. : Expte. Nº 1-50345/2014 Cpo1

Obra:  CAMINERIA SECTOR 1 Y 2.

Lugar: Campus Universitario – AZUL

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES

En la Memoria Descriptiva se establecen con precisión los trabajos que constituyen los trabajos, objeto de la presente Licitación. Los alcances de tales trabajos, se indican también en la citada Memoria y se aclaran en estas cláusulas.

Todas las especificaciones que se omitieran en el presente sector de cláusulas serán salvadas por las Especificaciones Técnicas Generales.

En caso de ausencia total de especificaciones de algún trabajo o contradicciones, o expresiones de doble interpretación, el Oferente o luego el Contratista, deberá solicitar a la Dirección General de Obras y Proyectos la correspondiente aclaración.

Artículo Nº1: Trabajos Preparatorios.

Se desmontará la tierra superficial en un espesor mínimo de 20 cm. a partir del nivel de terreno existente, según el trazado que indica el plano nº 1.-

La tierra se seleccionará y se dejará en el lugar que indique la Inspección de Obras, sin que produzcan inconvenientes en la circulación normal del Campus y escurrimiento natural de agua por lluvias.-

Artículo Nº 2: Provisión, desparramo y compactación de tosca seleccionada.-

La tosca de aporte deberá ser seleccionada y compactada por capas.-

Artículo Nº 3: Provisión y ejecución de veredas, cordones, canal y tapas de    HoAº.-

Las veredas exteriores se ejecutarán en Hormigón Armado 1:3:3 de 10 cm. de espesor mínimo, terminadas, alisadas y fratazadas a fieltro.

Se incluyen en este trabajo, todas las juntas de dilatación y cordones de borde.-

Para realizar las veredas, deberán seguirse las siguientes instrucciones:

Se obtendrá el nivel definitivo del talud agregando tosca seleccionada , regada y compactada mecánicamente.

Se verificará el espesor mínimo de la vereda.  Se colocará la malla estructural.  Se hormigonará previa humectación del talud, por tramos entre juntas de dilatación.  Cuando comience a fraguar el hormigón pero con la superficie húmeda, se pasará el frataz de madera y por último el frataz de fieltro.

No se admitirá agregado de material alguno en forma posterior.

Artículo Nº 4 : Desparramo de tierra negra en taludes y retiro de material    remanente.-

Contempla la distribución de tierra negra desde los bordes de cordones de veredas, hasta el nivel del terreno natural, respetando el sentido de escurrimiento del agua, según se indica en plano.-

El material remanente será retirado por el contratista al lugar que indique la Inspección de Obras.-

Artículo Nº 5: Limpieza de Obra

Se realizará una limpieza de obra diaria y final, retirando los sobrantes de materiales de obra al lugar que establezca la Inspección de Obras.-

UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS -