ALAMBRADO OLIMPICO Y CERCO

CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Se solicita contratación por la provisión de Materiales y Mano de Obra para la reparación del alambrado olímpico perimetral y construcción de cerco en el Campus Universitario Tandil.

RENGLON 1 – Cerco perimetral

El cerco tipo perimetral deberá recuperar las condiciones originales, debiéndose proceder a la reparación y reposición de los componentes faltantes, en todo la longitud sobre la calle Reforma Universitaria y Dr. Cruz hasta el ingreso al gimnasio.

- Todos los materiales deberán ser de 1º calidad

- Descripción no limitativa:

- Postes:

- Reposición de postes faltantes  7

- Reposición de puntales faltantes 3.

- Tejido:

- Reposición de paños de alambre de 2,2 mm galvanizados tejido romboidal de 2 ½ pulgadas, aproximadamente 100 metros.

- Alambres:

- Reposición de alambre galvanizado de 2,7 mm, faltantes, aproximadamente 270 metros.

- Reposición de alambre  con púas sobre codo superior, aproximadamente230metros.

- Tensores:

- Tensores verticales sobre final de cada paño con planchuela de hierro de 1 x 3/16 pulgadas (10),  cuatro ganchos con arandelas y tuercas galvanizadas por cada tensor (15) y torniquetes para el alambre (10).

- Portón:

- Ajuste de nivel  y pintura de portón sobre Reforma Universitaria. La pintura será de 1º calidad color similar al existente.

- Agregado de paño en parte inferior hasta nivel de piso, construcción similar a la existente.

RENGLON 2 - cerco de postes de hormigón

- La Universidad proveerá 48  postes y  47 travesaños

- El cerco a instalar cumplirá la función de delimitar el estacionamiento frente al gimnasio con el predio del Sendero Pampa, aproximadamente  96 metros.

- El cerco se deberán colocar en perfecta línea, acompañando el nivel existente, un metro detrás de la columna de alumbrado perpendicular a la calle de ingreso.

- Los postes serán instalados en hoyos de  25 x 25 cm como mínimo, 	completados y apisonados hasta el 80 % de su nivel con material tipo hormigón pobre. (cemento, arena negra y piedra partida). El 20 % restante se cubrirá con tierra negra.

- Todo el cerco deberá pintarse con látex, previa imprimación con fijador al agua.

### CONDICIONES GENERALES

Todas las herramientas para la realización de la obra corren por cuenta del Contratista.

La totalidad de los materiales serán provistos por la contratista, a excepción de los postes y travesaños.

La limpieza de la obra se realizará en forma diaria y final.

El material excedente será retirado por el contratista.

El contratista deberá coordinar las tareas con el área de Servicios Técnicos de la Universidad.

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

REQUISITOS PREVIOS A LA COTIZACION

Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceros, personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el trabajo. Asimismo, deberá dar estricto cumplimiento a las demás normas que rigen el trabajo y la seguridad social.

La empresa deberá cumplir con los requerimientos en materia de Higiene y Seguridad Laboral en un todo de acuerdo las resoluciones de la Industria de la Construcción, la ley sobre Riesgos de Trabajo y normas internas del Departamento de Higiene y Seguridad de la UNCPBA. Toda persona de la empresa o subcontratada por ésta que por diferentes razones no esté incluida en el listado de la A.R.T., deberá contar con un seguro de accidentes de trabajo (no colectivo). Esto será válido para el personal directivo de la empresa que acceda a la obra, para los profesionales contratados (no en relación de dependencia, lo que alcanza al mismo Servicio de Seguridad e Higiene) y para los subcontratistas, empresas unipersonales, etc.

El adjudicatario que resulte del presente llamado será responsable único, en su carácter de patrón, de las relaciones y obligaciones de cualquier índole con el personal afectado a las tareas, deslindando la Universidad toda responsabilidad directa o derivada de las mismas. Sin perjuicio de ello, la Universidad se reserva el derecho de rechazar o de no aceptar el personal del adjudicatario cuando a su juicio exista motivo para ello, en cuyo caso deberá ser reemplazado en forma inmediata.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio el sitio de los trabajos. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo.

El personal deberá contar con todos los elementos de protección necesarios para el desarrollo del trabajo.

Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su fin y se ajustarán a las exigencias de calidad, reglas del arte y características establecidas en la documentación licitatoria, a entera satisfacción de la Universidad, la que se reserva el derecho de rechazar todos o la parte de ellos que no se encuentre en condiciones de aceptación.

Los trabajos deficientemente ejecutados deberán ser rehechos por cuenta de la Empresa Adjudicataria, quien será, en todo caso, responsable ante terceros de los daños que pudieran producirse por tales deficiencias, sin perjuicio de las sanciones económicas que  pudieran corresponderla.

Las empresas oferentes deberán formular su cotización con pleno conocimiento del lugar y de todos los trabajos a efectuar. Asimismo con la similitud en calidad e instalación a las existentes en el lugar.

Se planificará una recorrida por las instalaciones del lugar, brindando asesoramiento acerca del detalle de los trabajos a ejecutar.

COTIZACION

A los efectos de la cotización y/o facturación, deberá considerarse a la Universidad como IVA EXENTO.

Los oferentes deberán mantener sus ofertas durante un plazo de 30 (treinta) días hábiles, a partir del Acta de Apertura.

El Contratista deberá entregar totalmente terminada la obra motivo de esta Licitación en un plazo de  15    días corridos

Se agregarán al plazo de ejecución los días no trabajados por causas no imputables al contratista, debiendo ser solicitado por él, debidamente fundamentado y aceptado por la Universidad a su exclusivo juicio. La decisión a que ésta arribe sobre el pedido de prórroga, es inapelable.

La Repartición procederá a la adjudicación de la obra a aquel oferente cuya cotización considere más conveniente a juicio exclusivo de ésta. Asimismo, podrá anular la Licitación si ninguna de las ofertas le resulta conveniente o bien adjudicar parcialmente.

La presentación de oferta no da derecho alguno sobre su aceptación.

La forma de pago es exclusivamente a través de transferencia bancaria al número de cuenta del oferente.