PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE TRABAJOS DE PINTURA EXTERIOR DEL  EDIFICIO ARREGHINI DE LA  FAC. CS. ECONOMICAS  - CAMPUS UNIVERSITARIO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

OBJETO: El objeto del presente es la contratación de mano de obra y materiales según los procesos, metodología, normativa y sistemas técnicos que se establecen para trabajos de pintura exterior del edificio Arreghini, de la Fac. de Cs. Económicas de la Universidad.

DESCRIPCION Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Operaciones comprendidas.

En general se pretende que la prestación del servicio recupere la impermeabilidad de los sectores que se describen. Queda entendido que aunque en las presentes especificaciones se hubiera omitido algún detalle necesario para la ejecución del servicio indicado, el Contratista deberá prestar el mismo de acuerdo con las reglas de la técnica, atendiendo siempre las prescripciones de La Universidad y conforme al fin que está destinado.

Administración del servicio

La empresa contratada será responsable del servicio, que será ejecutado por el personal cualificado y estará supervisado por un técnico de la Empresa debidamente especializado.

La mano de obra, insumos y repuestos para el fin acotado en este pliego es a cuenta y riesgo de la contratista. 

La Universidad se limitara a disponer de la estructura técnica de supervisión que se precise para coordinar los trabajos, controlar y verificar las realizaciones, a fin de asegurarse que la conservación y mantenimiento se están desarrollando de acuerdo con las exigencias de este Pliego de Condiciones y con la calidad de resultados que se exijan en cada caso.

Será obligación del contratista informar al responsable designado por la Universidad del comienzo y la finalización de cada trabajo, a través del procedimiento establecido en cada momento.

Detalle indicativo de los trabajos, no limitativo.: 

1) IMPERMEABILIZACION DE LAS LOSAS ALEROS Y CONSTRUCCION DE CARPETAS

    Sobre las losas aleros de hormigón, se deberá construir una carpeta de concreto, con sus respectivas pendientes, para  facilitar el escurrimiento del agua de lluvia que proviene de la cubierta de chapa del edificio. Actualmente en algunos sectores de las losas, se queda acumulada el agua, lo que facilita la entrada de humedad al interior del edificio.

   Una vez, terminadas las carpetas, se deberá  impermeabilizar la totalidad de las losas aleros, como así también, los encuentros de dichas losas con la mampostería exterior del edificio (ej. rajaduras, agujeros, etc.) 

  Se debera reponer todas las bajadas  faltantes, en las canaletas de cinc que descargan en las losas aleros.

Utilizando los siguientes materiales:

Impermeabilizacion de losas: membrana en pasta.

Encuentro de losas o rajaduras: membrana geotextil.

Tapado de agujeros en mampostería: mortero con hidrofugo

2)  PINTURA  EXTERIOR DEL EDIFICIO

        Se deberá hidrolavar la totalidad del exterior del edificio (muros, losas aleros, vigas de fundación, etc.), reparar en caso que se encuentren ladrillos deteriorados o fisuras, tanto en los muros como en las losas.

      PINTURA :  a) mampostería de ladrillo a la vista:  aplicar 2 (dos) manos de pintura hidrorepelente Polilak, tipo Bricol.

                             b) hormigón a la vista: aplicar 2 (dos) manos de látex para exterior Sinteplast o similar, color idem al existente.

3) REEMPLAZO DE PLACAS DE CIELORRASO Y PINTURA DE INTERIOR. 

    Las placas de cielorraso, que se encuentren deterioradas (rotas o manchadas), por efecto de la entrada de agua, deberán ser reemplazadas por placas nuevas del mismo fabricante que las existentes. 

     El contratista, deberá presentar a la inspección, una muestra de las mismas, para su aprobación.

     Se deberán reparar y pintar, todos los sectores de los muros y cielorrasos de hall, del interior del edificio, que se encuentren dañados por la entrada de humedad. 

En caso que el color de la pintura de la reparación sea distinto al existente, se deberá pintar la totalidad del muro. No se permitirá que sobre una misma pared, se note la diferencia de color.

PRODUCTOS INDICATIVOS: 

Membrana en pasta Tipo Polacrin

Pintura latex para exterior marca Sinteplast o similar

Pintura protectora hidrorepelente para ladrillo visto. Polilak. Tipo Bricol.

Pintura para muros de interior, latex acrilico de primera calidad.

Si los productos utilizados por la contratista fueran distintos a los indicados, deberán ser autorizados por la inspección.

