ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LOS CANALONES DE HORMIGÓN ARMADO EN EDIFICIOS EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL -  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

OBJETO: El objeto del presente es la contratación de mano de obra y materiales según los procesos, metodología, normativa y sistemas técnicos que se establecen para:

1 - Servicio de mantenimiento, impermeabilización y pintura de los canalones de hormigón armado de los edificios ubicados en el Campus Universitario Tandil:

- Instituto de Biología,

- Instituto de Física (IFAS),

- Decanato de la Facultad de Ciencias Exactas,

- Tecnología de los Alimentos,

- Producción Animal y

- Formativa I.

Los trabajos deben asegurar la recuperación total al estado original de los canalones y desagües pluviales, dejando en perfecto estado de funcionamiento, e impermeabilización general y particular interior y exterior.

2 - Preparación de base para la ubicación de tres contendores de residuos.

3 – Reparación, limpieza y desagote en cámaras de mampostería subnivel de interconexionado eléctrico.

4 – Retiro de losa y tapado de pozo ciego Jardín Maternal Arroyito

ITEM 1: IMPERMEABILIZACION DE CANALONES

1.- INSTITUTO DE  BIOLOGIA

Se deberá limpiar el interior de los 2 (dos), canalones de hormigón armado, retirando todo elemento flojo que se encuentre en toda su superficie (ej. pintura solapada, membrana asfáltica aplicada sobre las juntas de dilatación), para luego hidrolavar toda la superficie a impermeabilizar.

En las juntas de dilatación de los mismos, se aplicará, tanto en los laterales, como en el piso, producto sella juntas tipo Sika, para luego sobre las mismas aplicar membrana geotextil de 4mm, en un ancho de 30 cm.

En todos los sectores del hormigón, que se encuentren los hierros expuestos se deberán limpiar con cepillo de acero, hasta quitarle el oxido a los mismos, para luego aplicarle esmalte convertidor de oxido tipo Petrilac.

Luego, aplicar una mano de adhesivo plástico Tacuru, en toda la superficie deteriorada del hormigón, para que permita una mejor adherencia con el nuevo revestimiento a colocar.

El revestimiento a colocar en todas las superficies deterioradas que lo requieran, será un mortero cementicio, mezclado con adhesivo plástico tacuru.

La terminación de todos los sectores a reparar, deberá quedar con la misma textura que el hormigón existente

Pintar todo el interior del canalón, con 2 (dos) manos de  membrana en pasta tipo Sika o Polacrin.

Limpiar y desobstruir todas las bajadas de desagües verticales.

2.- INSTITUTO DE FISICA - IFAS

Se deberá limpiar el interior de los 2 (dos), canalones de hormigón armado, retirando todo elemento flojo que se encuentre en toda su superficie (ej. pintura solapada, membrana asfáltica aplicada sobre las juntas de dilatación), para luego hidrolavar toda la superficie a impermeabilizar.

En las juntas de dilatación de los mismos, se aplicará, tanto en los laterales, como en el piso, producto sella juntas tipo Sika, para luego sobre las mismas aplicar membrana geotextil de 4mm, en un ancho de 30 cm.

En todos los sectores del hormigón, que se encuentren los hierros expuestos se deberán limpiar con cepillo de acero, hasta quitarle el oxido a los mismos, para luego aplicarle esmalte convertidor de oxido tipo Petrilac.

Luego, aplicar una mano de adhesivo plástico Tacuru, en toda la superficie deteriorada del hormigón, para que permita una mejor adherencia con el nuevo revestimiento a colocar.

El revestimiento a colocar en todas las superficies deterioradas que lo requieran, será un mortero cementicio, mezclado con adhesivo plástico tacuru.

La terminación de todos los sectores a reparar, deberá quedar con la misma textura que el hormigón existente

Pintar todo el interior del canalón, con 2 (dos) manos de  membrana en pasta tipo Sika o  Polacrin.

Limpiar y desobstruir todas las bajadas de desagües verticales.

3.- DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Se deberá limpiar el interior de los 2 (dos), canalones de hormigón armado, retirando todo elemento flojo que se encuentre en toda su superficie (ej. pintura solapada, membrana asfáltica aplicada sobre las juntas de dilatación), para luego hidrolavar toda la superficie a impermeabilizar.

En las juntas de dilatación de los mismos, se aplicara, tanto en los laterales, como en el piso, producto sella juntas tipo Sika, para luego sobre las mismas aplicar membrana geotextil de 4mm, en un ancho de 30 cm.

En todos los sectores del hormigón, que se encuentren los hierros expuestos se deberán limpiar con cepillo de acero, hasta quitarle el oxido a los mismos, para luego aplicarle esmalte convertidor de oxido tipo Petrilac.

Luego, aplicar una mano de adhesivo plástico Tacuru, en toda la superficie deteriorada del hormigón, para que permita una mejor adherencia con el nuevo revestimiento a colocar.

El revestimiento a colocar en todas las superficies deterioradas que lo requieran, será un mortero cementicio, mezclado con adhesivo plástico tacuru.

La terminación de todos los sectores a reparar, deberá quedar con la misma textura que el hormigón existente

Pintar todo el interior del canalón, con 2 (dos) manos de  membrana en pasta tipo Sika o  Polacrin.

Limpiar y desobstruir todas las bajadas de desagües verticales.

4.- TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS

Se deberán limpiar, la totalidad de las losas aleros del Edificio, retirando todo elemento flojo que se encuentre en toda su superficie (ej. pintura solapada, desprendimiento de hormigón, debido al deterioro de los hierros), para luego hidrolavar toda la superficie a impermeabilizar.

En la parte superior de las losas, aplicar 2 (dos) manos de membrana en pasta tipo Sika o Polacril .

En la parte inferior de las losas, se deberán limpiar con cepillo de acero, los hierros expuestos del hormigón, para luego aplicarle esmalte convertidor de oxido tipo Petrilac.

Luego aplicar una mano de adhesivo plástico Tacuru, en toda la superficie deteriorada del hormigón, para que permita una mejor adherencia con el nuevo revestimiento a colocar.

El revestimiento a colocar en todas las superficies deterioradas que lo requieran, será un mortero cementicio, mezclado con tacuru.

La terminación de todos los sectores a reparar, deberá quedar  con la misma textura que el hormigón existente.

Pintura exterior:

Se deberá pintar la totalidad de las losas aleros, con 2 (dos) manos de látex acrílico para exterior, Loxon o similar, el color lo determinará la inspección en el momento de la visita a obra.

5.- PRODUCCION  ANIMAL

a) Interior del canalón

Se deberá limpiar el interior de los 2 (dos), canalones de hormigón armado, retirando todo elemento flojo que se encuentre en toda su superficie (ej. pintura solapada, membrana asfáltica aplicada sobre las juntas de dilatación), para luego hidrolavar toda la superficie a impermeabilizar.

En las juntas de dilatación, se aplicara, tanto en los laterales, como en el piso del canalón, producto sella juntas tipo Sika, para luego sobre las mismas aplicar membrana geotextil de 4mm , en un ancho de 30 cm.

Pintar todo el interior del canalón, con 2 (dos) manos de  membrana en pasta tipo Sika o Polacrin.

Limpiar y desobstruir todas las bajadas de desagües verticales.

b) Exterior del canalón

En todos los sectores del hormigón, que se encuentren los hierros expuestos, principalmente en los fondos de los canalones, se deberán limpiar con cepillo de acero, hasta quitarle el oxido a los mismos, para luego aplicarle esmalte convertidor de oxido tipo Petrilac.

Luego, aplicar una mano de adhesivo plástico Tacuru, en toda la superficie deteriorada del hormigón, para que permita una mejor adherencia con el nuevo revestimiento a colocar.

El revestimiento a colocar en todas las superficies deterioradas que lo requieran, será un mortero cementicio, mezclado con adhesivo plástico tacuru.

La terminación de todos los sectores a reparar, deberá quedar con la misma textura que el hormigón existente.

Pintura exterior:

Se deberá pintar la totalidad de las losas aleros, con 2 (dos) manos de látex acrílico para exterior, Loxon o similar, el color lo determinará la inspección en el momento de la visita a obra.

6.- FORMATIVA I

El trabajo a realizar en este edificio, es solamente en los canalones del sector de Galería Cubierta.

a) Interior del canalón

Se deberá limpiar el interior de los 2 (dos), canalones de hormigón armado, retirando todo elemento flojo que se encuentre en toda su superficie (ej. pintura solapada, membrana asfáltica aplicada sobre las juntas de dilatación), para luego hidrolavar toda la superficie a impermeabilizar.

En las juntas de dilatación, se aplicara, tanto en los laterales, como en el piso del canalón,  producto sella juntas tipo Sika, para luego sobre las mismas aplicar membrana geotextil de 4mm, en un ancho de 30 cm.

Pintar todo el interior del canalón, con 2 (dos) manos de  membrana en pasta tipo Sika  o Polacrin.

b) Exterior del canalón

En todos los sectores del hormigón, que se encuentren los hierros expuestos, principalmente en los fondos de los canalones, se deberán limpiar con cepillo de acero, hasta quitarle el oxido a los mismos, para luego aplicarle esmalte convertidor de oxido.

Luego, aplicar una mano de adhesivo plástico Tacuru, en toda la superficie deteriorada del hormigón, para que permita una mejor adherencia con el nuevo revestimiento a colocar.

El revestimiento a colocar en todas las superficies deterioradas que lo requieran, será un mortero cementicio, mezclado con adhesivo tacuru.

La terminación de todos los sectores a reparar, deberá quedar con la misma textura que el hormigón existente.

Pintura exterior:

Se deberá pintar la totalidad de las losas aleros, con 2 (dos) manos de látex acrílico para exterior, Loxon o similar, el color lo determinará la inspección en el momento de la visita a obra.

ITEM 2 : ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE PARA LA COLOCACION DE CONTENEDORES

En los 3 (tres) sectores indicados en plano, se deberá acondicionar la superficie del terreno, para alojar contenedores de residuos. La superficie  de cada sector es de aprox. 3m. x 3m. y  la tarea a realizar es la siguiente:

Retirar el manto vegetal, en una profundidad de 10 cm, para luego acopiar material estabilizado con un espesor de 15cm, el mismo, deberá quedar alisado y compactado.

ITEM 3: LIMPIEZA Y REPARACION DE CAMARAS DE ELECTRICIDAD

El trabajo consiste en la limpieza, reparación, provisión y colocación de tapas metálicas en las cámaras de electricidad, ubicadas dentro del Campus Universitario.

En el plano adjunto, esta indicado, cada trabajo especifico que llevara cada cámara, dichos trabajos en general son los siguientes:

a) Elevación de las cámaras:

Se deberán elevar la cámaras (indicadas en plano), 20cm. sobre el nivel del terreno natural, con mampostería de ladrillo común, revocada en ambas caras con enduido hidrófugo fratazado, el espesor de la mampostería, será el mismo que tenga la cámara a reparar.

b) Provisión y colocación de tapas metálicas

A las cámaras indicadas en plano, se le colocara una tapa metálica, con sus correspondientes manijas, igual a la de las cámaras existentes, no permitiendo el uso de otro tipo de chapa.

c) Rotura del piso de la cámara y perforación

Primeramente, se deberán limpiar las cámaras que lo requieran, (ej. tierra de hormigueros) hasta llegar al fondo de las mismas, esto es necesario, para visualizar, todo tipo de cable que se encuentre tapado, por lo anterior mencionado.

Una vez descubierta la totalidad de los cables, se procederá a romper el piso de hormigón de las mismas (solamente el área donde se va a perforar), para luego efectuarle una perforación con mecha, la profundidad será de 3mts.

El material que resulte de la perforación, deberá ser retirado del interior de la cámara. Tanto el interior de la misma como el área circundante, deberán quedar  en perfecto estado de limpieza.

La empresa contratista, deberá tomar todas las medidas de seguridad necesarias para este tipo de tarea, ya que las perforaciones se deben realizar  con las cámaras en funcionamiento, las cuales poseen cables con tensión eléctrica. Para realizar la perforación deberán envainar la mecha, para evitar el contacto de la misma, con los cables.

ITEM 4: RETIRO DE LOSA Y TAPADO DE POZO CIEGO – JARDIN MATERNAL ARROYITO.

En el lugar indicado se deberá retirar la losa de hormigón del pozo ciego que se encuentra inutilizado. El material de la losa como así también todos los elementos sobrantes serán retirados por la contratista.

Seguidamente se tapara con material sin elementos biológicos, se realizará en etapas con aporte de agua y apisonamiento. La parte superior se terminará con tierra negra debidamente alisada y siguiendo la inclinación del terreno. Se deberá tener especial cuidado en no agredir el parque circundante.

Administración del servicio

La empresa contratada será responsable del servicio de mantenimiento, que será ejecutado por el personal cualificado y estará supervisado por un técnico de la Empresa debidamente especializado.

La mano de obra, insumos y repuestos para el fin acotado en este pliego es a cuenta y riesgo de la contratista.

La Universidad se limitara a disponer de la estructura técnica de supervisión que se precise para coordinar los trabajos, controlar y verificar las realizaciones, a fin de asegurarse que la conservación y mantenimiento se están desarrollando de acuerdo con las exigencias de este Pliego de Condiciones y con la calidad de resultados que se exijan en cada caso.

Será obligación del contratista informar al responsable designado por la Universidad del comienzo y la finalización de cada trabajo, a través del procedimiento establecido en cada momento.

Operatividad del servicio

El contratista está obligado a proponer la operatividad que pretende establecer, a fin de cumplir los objetivos de mantenimiento que se definen en el presente, si bien en los programas deberá considerarse:

- Se prohíbe expresamente efectuar cualquier reforma sin haber sido aprobadas las mismas por la Universidad.

- Los insumos utilizados en las reparaciones deberá ser de 1º calidad homologados según las normas que le correspondan.

- Los trabajos deberán realizarse en un plazo de 90 días corridos,

Prestación del servicio y control de calidad.

El contratista será responsable de cuantos desperfectos ocasione su personal en el desempeño de su actividad.

OTRAS CONSIDERACIONES:

RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA

Queda entendido que aunque en las presentes especificaciones se hubiera omitido algún detalle necesario para la ejecución del servicio indicado, el Contratista deberá prestar el mismo de acuerdo con las reglas de la técnica, atendiendo siempre las prescripciones de La Universidad y conforme al fin que está destinado.

Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceros, personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el trabajo. Asimismo, deberá dar estricto cumplimiento a las demás normas que rigen el trabajo y la seguridad social. La empresa deberá cumplir con los requerimientos en materia de Higiene y Seguridad Laboral en un todo de acuerdo las resoluciones de la Industria de la Construcción, la ley sobre Riesgos de Trabajo y normas internas del Departamento de Higiene y Seguridad de la UNCPBA. Toda persona de la empresa o subcontratada por ésta que por diferentes razones no esté incluida en el listado de la A.R.T., deberá contar con un seguro de accidentes de trabajo (no colectivo). Esto será válido para el personal directivo de la empresa que acceda a la obra, para los profesionales contratados (no en relación de dependencia, lo que alcanza al mismo Servicio de Seguridad e Higiene) y para los subcontratistas, empresas unipersonales, etc.

El adjudicatario que resulte del presente llamado será responsable único, en su carácter de patrón, de las relaciones y obligaciones de cualquier índole con el personal afectado a las tareas, deslindando la Universidad toda responsabilidad directa o derivada de las mismas. Sin perjuicio de ello, la Universidad se reserva el derecho de rechazar o de no aceptar el personal del adjudicatario cuando a su juicio exista motivo para ello, en cuyo caso deberá ser reemplazado en forma inmediata.

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio el sitio de los trabajos. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo.

El personal deberá contar con todos los elementos de protección necesarios para el desarrollo del trabajo.

Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su fin y se ajustarán a las exigencias de calidad, reglas del arte y características establecidas en la documentación licitatoria, a entera satisfacción de la Universidad, la que se reserva el derecho de rechazar todos o la parte de ellos que no se encuentre en condiciones de aceptación.

Los trabajos deficientemente ejecutados deberán ser rehechos por cuenta de la Empresa Adjudicataria, quien será, en todo caso, responsable ante terceros de los daños que pudieran producirse por tales deficiencias, sin perjuicio de las sanciones económicas que  pudieran corresponderla.

REQUISITOS PREVIOS A LA COTIZACION

Las empresas oferentes deberán formular su cotización con pleno conocimiento del lugar y de todos los trabajos a efectuar, pudiendo solicitar información o aclaraciones en la Coordinación de Servicios Generales de la Universidad, TE. 249 4422000 interno 103. Se planificará una recorrida por las instalaciones del lugar, brindando asesoramiento acerca del detalle del servicio y normas a cumplir durante la prestación del mismo.

Cotización

La empresa cotizará una suma total  por cada uno de los siguientes renglones:

La Universidad podrá adjudicar parcialmente por renglón o en su totalidad.

A los efectos de la cotización y/o facturación, deberá considerarse a la Universidad como IVA EXENTO.

Asimismo acreditación de experiencia específica en la prestación de tales servicios, en instalaciones de naturaleza similar, cuyos estándares de calidad sean similares a los requeridos por La Universidad. A los efectos deberá presentar antecedentes. Memoria descriptiva de maquinarias y útiles destinados a la prestación del servicio.