Anexo Trámite Simplificado 2036/2015

Exp. 1-50942/2014 Alc. 18

ALAMBRADO OLIMPICO Y CERCO CAMPUS UNIVERSITARIO TANDIL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Se solicita contratación por la provisión de Materiales y Mano de Obra para la reparación del alambrado olímpico perimetral y construcción de cerco en el Campus Universitario Tandil.

RENGLON 1 – Cerco perimetral 
El cerco tipo perimetral deberá recuperar las condiciones originales, debiéndose proceder a la reparación y reposición de los componentes faltantes, en todo la longitud sobre la calle Reforma Universitaria y Dr. Cruz hasta el ingreso al gimnasio.
· Todos los materiales deberán ser de 1º calidad
·  Descripción no limitativa:

· Postes:

· Reposición de postes faltantes  7
· Reposición de puntales faltantes 3.
· Tejido:

· Reposición de paños de alambre de 2,2 mm galvanizados tejido romboidal de 2 ½ pulgadas, aproximadamente 100 metros.

· Alambres:

· Reposición de alambre galvanizado de 2,7 mm, faltantes, aproximadamente 270 metros.

·  Reposición de alambre  con púas sobre codo superior, aproximadamente230metros.

· Tensores:

· Tensores verticales sobre final de cada paño con planchuela de hierro de 1 x 3/16 pulgadas (10),  cuatro ganchos con arandelas y tuercas galvanizadas por cada tensor (15) y torniquetes para el alambre (10).

· Portón:

· Ajuste de nivel  y pintura de portón sobre Reforma Universitaria. La pintura será de 1º calidad color similar al existente.
· Agregado de paño en parte inferior hasta nivel de piso, construcción similar a la existente.
RENGLON 2 - Cerco de postes de hormigón 
· La Universidad proveerá 48  postes y  47 travesaños

· El cerco a instalar cumplirá la función de delimitar el estacionamiento frente al gimnasio con el predio del Sendero Pampa, aproximadamente  96 metros.

· El cerco se deberán colocar en perfecta línea, acompañando el nivel existente, un metro detrás de la columna de alumbrado perpendicular a la calle de ingreso.
· Los postes serán instalados en hoyos de  25 x 25 cm como mínimo, 
completados y apisonados hasta el 80 % de su nivel con material tipo hormigón pobre. (cemento, arena negra y piedra partida). El 20 % restante se cubrirá con tierra negra.
· Todo el cerco deberá pintarse con látex, previa imprimación con fijador al agua. 

CONDICIONES GENERALES

Todas las herramientas para la realización de la obra corren por cuenta del Contratista.

La totalidad de los materiales serán provistos por la contratista, a excepción de los postes y travesaños.

La limpieza de la obra se realizará en forma diaria y final.

El material excedente será retirado por el contratista.

El contratista deberá coordinar las tareas con el área de Servicios Técnicos de la Universidad.

