  [image: image1.jpg]



UNIVERSIDAD NACIONAL del CENTRO de la PROVINCIA de BUENOS AIRES

SEDE  AZUL
Obra: MOBILIARIOS y EQUIPAMIENTO PARA RESIDENCIAS ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS
MEMORIA DESCRIPTIVA

Por la presente, se describe el amoblamiento y equipamientos varios que abarca el Pedido de Precios, correspondiente a los dormitorios, sala de usos múltiples, baño y cocina, pertenecientes a 5 módulos de Residencia, pertenecientes al grupo edilicio utilizado para tal fin en la Sede Azul de la Universidad Nacional del Centro. La presente convocatoria, se regirá por los Artículos que se expresan a continuación:

Artº 1 – Los edificios de Residencias Estudiantiles Universitarias, a los cuales está destinado el amoblamiento, se encuentran ubicados en una manzana delimitada por la Av. República de Italia, Av. Manuel Chávez, calle Sgto. Cabral y calle 9 de Julio, que a su vez es lindera a la manzana donde se encuentra el Campus Universitario de Azul, el Contratista hará entrega del amoblamiento en el lugar que designe la Universidad, haciéndose cargo de fletes, descargas y todo gasto que surja.

Artº 2 – Los planos 1/10 al 10/10 que se adjuntan a éste llamado, contienen básicamente las características y dimensiones teóricas de cada mueble a proveer, para permitir una oferta igualitaria a los Oferentes, los ajustes que deban ejecutarse para la ejecución completa de los mismos y no esté detallada, no darán lugar a incremento alguno de los precios que se formulan en la oferta. Cualquier variante que pretenda ejecutar el Contratista y altere lo descripto deberá tener previa solicitud y aprobación por escrito de la Universidad. 
Artº 3 – Los siguientes RENGLONES serán los que se deberán proveer y/o ejecutar:

· Renglón 1: Cama cucheta  ….................... cant. 5
Descripción: Las mismas tendrán estructura de madera con las terminaciones laqueadas color blanco y tableros del respaldo de MDF melamina blanca ambas caras. Los elásticos también serán de madera y las secciones de todos los componentes no podrán ser inferiores a las detalladas en el plano.
· Renglón 2: Cama simple ……………..……. cant. 5
Descripción: Se trata solamente de la cama inferior de la descripta en Item 1, son válidas las mismas especificaciones.
· Renglón 3: Placard de 2 hojas ….............. cant. 15
Descripción: con la finalidad de proveer roperos individuales a cada residente, se proveerán placares de altura 2,40m. y ancho 0.95m. que tendrá exteriormente 2 puertas de abrir . Tendrá un zócalo perimetral de madera dura y el resto del mueble será de melamina de 18mm. color gris exterior y blanco interior, el fondo podrá ser de terciado de 3 mm.. En el interior tendrá 2 cajones y estantes tal cual se detallan en el plano. El Oferente propondrá los refuerzos o estructuras que colocará para fortalecer el conjunto y deberá ser aceptado por la inspección previo a su construcción. También se colocarán cerraduras de seguridad y tiradores de aluminio para las puertas exteriores.
· Renglón 4: Mesada escritorio…............... cant. 5
Descripción: según la ubicación detallada en el plano 5/10, se proveerá y fijará una mesada escritorio contra la pared, soportada por columnas de hierro redondo de 3” con chapas en los extremos atornilladas al piso y a la mesada. La misma será de melamina de 18mm. color gris y respaldo, con cantos de PVC y borde perimetral debajo de madera a la vista de 2”x1”. A su vez se atornillará un listón de madera contra muro de 2”x2” como soporte de la mesadas escritorio.
· Renglón 5: Biblioteca ……………………… cant. 5
Descripción: en concordancia con el escritorio, se fijará sobre el mismo una estructura de 6 espacios de frente abierto, con fondo, laterales, piso y tapa de melamina de 18mm. color blanco. La biblioteca se fijará a la pared con tarugos a tal efecto. El Contratista deberá acordar con la Inspección los refuerzos estructurales que colocará para impedir alabeo o movimiento del conjunto.
· Renglón 6: Silla de escritorio.....................cant. 15
Descripción: se proveerán sillas de tipo apilables con estructura de caño de hierro oval pintado con epoxi negro y asiento y respaldo de plástico negro con texturado rugoso al centro. Los detalles se consignan en el plano respectivo 7/10. Como alternativa se podrán ofrecer sillas construidas en madera, estructura reforzada, con asientos tapizados, que deberán ser aceptadas por la Inspección como variante válida.
· Renglón 7: Mesa de luz...............................cant. 10
Descripción: se construirá un rectángulo con el frente abierto cuyas caras, en su totalidad serán de melamina de 18mm color gris. En la parte de atrás tendrán ganchos soporte para permitir colgarlas.

· Renglón 8: Silla comedor………………...…cant. 20
Descripción: son válidas las especificaciones detalladas para el Renglón 6: Silla de escritorio
· Renglón 9: Mueble almacenamiento……..  cant. 5
Descripción: para ser colocado en SUM, se proveerá un mueble de almacenamiento de 2 puertas de abrir frontales, tapa, laterales y 1 estante intermedio de melamina de 18mm. colores indicados y el fondo podrá ser de terciado de 3mm.. Tendrá un zócalo perimetral de madera dura de 2”x3”, ménsulas intermedias para soportar estantes interiores y se colocarán tiradores y cerradura a las puertas exteriores.
· Renglón 10: Estante baño……………….…...cant. 5
Descripción: a efectos de colocarse en el baño, se proveerá un mueble de frente abierto y 4 espacios interiores, construido íntegramente con melamina de 18mm. con cantos de PVC y herrajes detrás para permitir su colgado.
· Renglón 11: Perchero…………………………cant. 10
Descripción: se deberán proveer y colocar en el lugar que indicará la inspección, percheros que constan de una estructura de madera de 1”x4” con epoxi blanco en la cual se atornillarán 2 percheros de bronce platil de gancho doble
· Renglón 12: Marco y espejo baño…………..cant. 5
Descripción: para colgarse en baños, se proveerán espejos con estructura de madera maciza estacionada, mínimo 5 cm. de ancho y fondo de terciado de 3mm., conteniendo espejo, medida total 50x60cm.
· Renglón 13: Frente bajo mesada ………….. cant. 5
Descripción: bajo la mesada existente con sus pilares de apoyo en la cocina, se construirá un mueble que constará de 2 puertas de abrir de melamina de 18mm. con su correspondiente marco de madera dura y 1 estante intermedio de igual material a las puertas. Se colocarán bisagras cromadas para muebles de cocina y 2 tiradores.
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires


DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y PROYECTOS  - TANDIL











