[image: image1.emf]
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
  DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
        Unidad Ejecutora de Obras Tandil
Obra: READECUACION CASETA DE GASES

           EDIFICIO IHLLA 
Ubicación: Campus Universitario – Azul
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES



Las presentes Especificaciones Técnicas Particulares tienen la finalidad de detallar los trabajos a realizar en el  laboratorio del Edificio IHLLA, perteneciente a la UNCPBA. 
                     Todas las especificaciones que se omitieran en el presente sector de cláusulas serán salvadas por las Especificaciones Técnicas Generales.

En caso de ausencia total de especificaciones de algún trabajo o contradicciones, o expresiones de doble interpretación, el Oferente, deberá solicitar a la Dirección de la Unidad Ejecutora de Obras Tandil la correspondiente aclaración el los plazos legales establecidos antes de la apertura de las ofertas.

ARTICULO Nº 1:TRABAJOS PRELIMINARES

1.1)  1.2)  Demoliciones, adintelados y retiro de cubierta:

Se procederá a desmontar el techo de chapa existente con la mayor precaución, cuidando la integridad de canaletas, chapas y estructura soporte, como así también el extractor eólico.-

Deberá retirar la mampostería de ladrillo visto con la mayor precaución, de manera de  empalmar correctamente la nueva mampostería.-

La Inspección decidirá la reutilización de estos materiales, conforme a su criterio.-

Se deberá ejecuta nuevo dintel dado que se modifica la altura de la carpintería metálica.-

ARTICULO N° 2: MAMPOSTERIAS 
           2,1)    Muro ladrillo visto  exterior casilla de gas:

                     Corresponde a la pared  de la casilla de gas exterior. 
Se utilizarán ladrillos de primera calidad iguales a los existentes, tanto en el aspecto, color y textura como dimensionalmente , especiales para paramentos vistos de dimensiones uniformes, sin deformaciones, de coloración uniforme rojo liso, sin roturas de ningún tipo. La mezcla de asiento será la indicada en las Cláusulas Técnicas Generales. La técnica de ejecución será la tradicional, el aparejo será, perfectamente trabado y aplomado, respetando estrictamente la alineación de las juntas horizontales al hilo y verticales calandradas.-
El tabique divisorio interior se ejecutará prolongando el existente con el mismo material.-
Se deberá recolocar la rejilla de ventilación superior existente en su nueva posición.-
ARTICULO Nº 3: EJECUCION DE CUBIERTA
           3.1)
Se procederá a  la recolocación de cubierta de chapa y extractor, conforme a las dimensiones en altura indicadas en plano.-

Conforme a las indicaciones de la Inspección, los materiales podrán ser reutilizados.-


El contratista deberá considerar en su oferta la posibilidad de provisión de nuevos materiales-


Los encuentros entre chapa, canaleta y mampostería y/o revoques, deberán ser sellados perfectamente.-
ARTICULO Nº 4: REVOQUES

4.1) Grueso y fino reforzado interior:

Para la preparación de mortero no se aceptará el uso de cal viva, debiéndose utilizar en consecuencia cal hidratada en polvo, de marca reconocida en plaza de primera calidad. Serán interiores o exteriores según se indica en Planilla de Locales y se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en las Cláusulas Técnicas Generales. 

Para gruesos interiores se utilizará mortero ¼:1:3, y para gruesos exteriores se usará mezcla 1:1:5. Todos los gruesos se deben cortar a 3 cm. sobre nivel de piso terminado interior. 
Sobre el paramento interior del fondo de la caseta se ejecutará, en la prolongación de altura, un refuerzo con malla de hierro de Ø de 4,2 mm. C/ 20 cm. con concreto, empalmándolo con el existente.-
4.2) Grueso y fino exterior:
Para gruesos exteriores se usará mezcla 1:1:5

Los finos exteriores serán reforzados 

4.3) Reparación de umbrales y mochetas:
Todos los umbrales y mochetas deberán ser reparados, luego de la colocación de la carpintería metálica.-
ARTICULO N° 5: CARPINTERIA
5.1) La carpintería existente deberá retirarse con suma precaución, sin que se produzcan daños y/o deformaciones.-

Se procederá a la limpieza total de material adherido en marcos y a la posterior protección con pintura anticorrosiva.-

Previo a su recolocación, se pintarán interiormente los marcos con dos manos de pintura asfáltica para su protección.-

La carpintería adecuada deberá ser pintada con los colores que indicará la Inspección.-
5.2) Se deberá adecuar la puerta existente conforme a las dimensiones indicadas en plano, conservando las líneas y ventilaciones.-

Los empalmes deberán ser perfectamente prolijos.-

ARTICULO N° 6: LIMPIEZA DE MUROS
Los muros de la caseta se limpiarán retirando todo tipo de material que se hubiere depositado sobre el paramento. Luego se limpiará a cepillo con una solución ácida al 10%.  El curado deberá hacerse por paños enteros; el lavado se efectuará a manguera o hidrolavado.

ARTICULO Nº 7: PINTURA DE MUROS
Se aplicara Dos (2) manos de impermeable IGAMSIL transparente o similar.

ARTICULO Nº 8: SISTEMA DE CONTRATACIÓN.
La presente obra se contrata por el sistema de ajuste alzado
ARTICULO Nº 9: Presupuesto Oficial: 
El presupuesto  asciende a $ 28.765,60 ( Pesos veintiocho mil setecientos sesenta y cinco con 60/100)        
ARTICULO Nº 10: Plazo de Obra: 20 días corridos

DIRECCIÓN UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS TANDIL.
� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image2.png]


_1277541734.doc
[image: image1.png]






